# Übersicht der technisch-konstruktiven Anforderungen aus dem LV

Angebotenes System: ....................................................................

Wertigkeitskriterien	Zutreffendes bitte ankreuzen

Mechanik:	Ja		Nein

- Kerndurchmesser 14 mm		

- Komfortabler, stabiler Wendeschlüssel		

- 15 gefederte Zuhaltungen inkl. Wellenkontur auf  3 Zuhaltungsebenen		

- Intellitec System mit Intellitec Pin am Schlüssel als technischer

Kopierschutz		

- Parazentrisches Schlüsselprofil gem. DIN 18252		

- Verstärkter Schlüsselquerschnitt für sehr hohe Schlüsselstabilität	o	o

- Horizontale Schlüsselführung		

- Serienmäßiger Anbohrschutz 		

- Knaufzylinder mit Drehmoment unabhängiger Zwangsentkupplung

(Anti-Amok-Funktion) möglich, eine Rutschkupplung ist nicht zulässig		

- Zylinderverlängerung in 5 mm Schritten		

- Computergestützte Schließanlagenberechnung		

- Schließanlage inklusive Sicherungskarte		

- Patent angemeldet, bei Erteilung Patentschutz bis 2030 möglich		

- Unbegrenzter Markenschutz		

Elektronik:	Ja		Nein

- Elektronische Doppelknaufzylinder wurden angeboten		

- Die elektronischen Zylinder sind modular aufgebaut. Das Zylinder-
Gehäuse kann modular mit 5 mm Verlängerungsstücken vor Ort
verlängert werden		

- Bedienung mittels VdS geprüftem Chipschlüssel möglich		

- Kombination mit mechanischen Schließanlagen über Kombischlüsse
möglich. Kombischlüssel untrennbar mit dem Transponder verbunden.		

- Sicherheitsbeschläge mit Code-Eingabe möglich		

- Kombination von geistigem Code + physischem Medium innerhalb 
des Schließsystems möglich. Damit ist die Schutzklasse 
VdS SG5/SG6 möglich.		

- Funkanbindung zur Einbruchmeldeanlage ist über den Doppel-
Knaufzylinder und Funkempfänger möglich		

- Doppelknaufzylinder mit Codeeingabe möglich (am Ziffernknauf)		

- Doppelknaufzylinder mit Remotefunktion möglich (per S-IP)		