# Übersicht der technisch-konstruktiven Anforderungen aus dem LV

Angebotenes System: ABUS Pfaffenhain Integral...................................................................

Wertigkeitskriterien	Zutreffendes bitte ankreuzen

Mechanik:	Ja		Nein

- Kerndurchmesser 14 mm		

- Kerbwinkel und Kernstiftkegel 110°		

- Symmetrischer Wendeschlüssel		

- Bis zu dreizehn federnd gelagerte aktive Stiftzuhaltungen 		

- Zwei aktive, seitlich verriegelnde Sperrleisten		

- Schließberechtigungsabfrage auf drei Winkelebenen		

- Parazentrisches Schlüsselprofil gem. DIN 18252		

- Verstärkter Schlüsselquerschnitt für sehr hohe Schlüsselstabilität	o	o

- Vertikale Schlüsselführung		

- Bohrschutz durch integrierte Hartmetallbrücke		

- Knaufzylinder mit Drehmoment unabhängiger Zwangsentkupplung

(Anti-Amok-Funktion) möglich, eine Rutschkupplung ist nicht zulässig		

- Not- und Gefahrenfunktion ab 26,5 / 26,5 mm lieferbar		

- Zylinderverlängerung in 5 mm Schritten		

- Computergestützte Schließanlagenberechnung		

- Schließanlage inklusive Sicherungskarte		

- Patentschutz  bis 2019 möglich		

Elektronik:	Ja		Nein

- Elektronische Doppelknaufzylinder wurden angeboten		

- Die elektronischen Zylinder sind modular aufgebaut. Das Zylinder-
Gehäuse kann modular mit 5 mm Verlängerungsstücken vor Ort
verlängert werden		

- Bedienung mittels VdS geprüftem Chipschlüssel möglich		

- Kombination mit mechanischen Schließanlagen über Kombischlüssel
möglich. Kombischlüssel untrennbar mit dem Transponder verbunden.		

- Sicherheitsbeschläge mit Code-Eingabe möglich		

- Kombination von geistigem Code + physischem Medium innerhalb 
des Schließsystems möglich. Damit ist die Schutzklasse 
VdS SG5/SG6 möglich.		

- Funkanbindung zur Einbruchmeldeanlage ist über den Doppel-
Knaufzylinder und Funkempfänger möglich		

- Doppelknaufzylinder mit Codeeingabe möglich (am Ziffernknauf)		

- Doppelknaufzylinder mit Remotefunktion möglich (per S-IP)		